МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Благовещенский государственный педагогический университет»

Факультет физик-математического образования и технологий

Кафедра информатики и методики преподавания информатики

Расчётно-графическая работа

на тему: Проектирование локальной сети

по дисциплине: Инфокоммуникационные системы и сети

Исполнитель:			___________  ___________

студент группы 4ИС ОЗО 		дата 		подпись		        Н.В. Ковтунов

Руководитель:			___________  ___________

к.п.н., доцент				дата 		подпись	              М.Ф. Войцеховская

Благовещенск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ГЛАВНОГО ОФИСА ПРЕДПРИЯТИЯ	3

1.2. Создание проекта	3

1.3. Анализ основных направлений затрат	5

1.4. Этапы проведения монтажных и пусконаладочных работ	6

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ГЛАВНОГО ОФИСА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Цели и задачи внедрения ЛВС

Цель работы:

- Обеспечение надёжной связи между всеми устройствами внутри главного офиса, включая оргтехнику;

Задачи:

- Организация проводной (Ethernet) и беспроводной (Wi-Fi 6) инфраструктуры.

- Поддержка внутренних систем (CRM, складской учёт, бухгалтерия).

- Обеспечение безопасности данных (VPN, межсетевой экран).

- Масштабируемость сети для будущего расширения.

1.2. Создание проекта

Описание помещений:

- Кабинеты (основные рабочие места сотрудников).

- Кабинет охраны (подключение систем безопасности).

- Переговорная (видеоконференции).

- Ресепшен (взаимодействие с клиентами).

- Кабинет директора (высокий приоритет безопасности).

Схема сети:

- Топология: Звезда (центральный коммутатор в серверной комнате).

- Оборудование:

  - Маршрутизатор (Cisco Catalyst 9200).

  - Коммутаторы (3 шт., 24 порта, 1 Гбит/с).

  - Точки доступа Wi-Fi 6 (3 шт.).

  - Сервер (хранение данных, резервное копирование).

IP-адресация:

- Серверная комната: 192.168.1.1–192.168.1.10.

- Рабочие станции: 192.168.1.11–192.168.1.50.

- Wi-Fi: 192.168.2.1–192.168.2.100.

Рисунок 1 – Схема локальной сети предприятия

Рисунок 2 – Схема расположения элементов ЛВС

1.3. Анализ основных направлений затрат

Для реализации проекта локальной сети интернет-магазина необходимо учитывать следующие категории затрат:

1. Затраты на сетевое оборудование

Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200 – 50 000 руб.
Обоснование: обеспечивает подключение к Интернету, маршрутизацию трафика и базовую защиту (межсетевой экран).

Коммутаторы:

  - 8-портовый гигабитный коммутатор (для серверной/охраны) – 15 000 руб.

  - 16-портовый гигабитный коммутатор (основной) – 25 000 руб.

- Точки доступа Wi-Fi 6 (3 шт.) – 20 000 руб./шт. (итого 60 000 руб.).
Обоснование: Покрытие беспроводной сетью зоны ресепшена и переговорной.

2. Затраты на серверное оборудование

Локальный сервер (хранение данных, резервное копирование) – 100 000 руб.
Обоснование: Централизованное управление данными интернет-магазина (CRM, базы товаров).

Таблица 1 – Смета затрат на организацию СКС

| № | Наименование | Характеристики | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизатор | Cisco Catalyst 9200 | 1 | 50 000 | 50 000 |
| 2 | Коммутатор 8 портов | 1 Гбит/с | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 3 | Коммутатор 16 портов | 1 Гбит/с | 1 | 25 000 | 25 000 |
| 4 | Точки доступа Wi-Fi 6 | Беспроводное покрытие | 3 | 20 000 | 60 000 |
| 5 | Локальный сервер | Хранение данных | 1 | 100 000 | 100 000 |

Итого: 250 000 руб. (единовременно) + 5 000 руб./мес.

Общие характеристики:

1. Маршрутизатор Cisco Catalyst 9200

Назначение: Основной шлюз для подключения к Интернету, маршрутизация трафика, обеспечение безопасности.

Ключевые характеристики:

  - Скорость передачи данных: до 1 Гбит/с.

  - Поддержка VPN для безопасного удаленного доступа.

  - Встроенный межсетевой экран (Firewall).

  - Управление через веб-интерфейс или CLI.

  - Надежность и масштабируемость для будущего расширения сети.

Цена: 50 000 руб. (за 1 шт.).

2. Коммутатор 8 портов (1 Гбит/с)

Назначение: Подключение оборудования в серверной комнате и зоне охраны.

Ключевые характеристики:

  - 8 портов с поддержкой скорости 10/100/1000 Мбит/с.

  - Автоматическое определение типа подключения (Auto-MDI/MDIX).

  - Энергоэффективность (поддержка Green Ethernet).

  - Компактный размер для удобного размещения.

Цена: 15 000 руб. (за 1 шт.).

3. Коммутатор 16 портов (1 Гбит/с)

Назначение: Основной коммутатор для подключения рабочих мест и периферийных устройств.

Ключевые характеристики:

  - 16 портов с гигабитной скоростью (10/100/1000 Мбит/с).

  - Поддержка VLAN для сегментации сети.

  - Управляемый (возможность настройки QoS, мониторинга трафика).

  - Настенный или стоечный монтаж.

Цена: 25 000 руб. (за 1 шт.).

4. Точки доступа Wi-Fi 6 (3 шт.)

Назначение: Обеспечение беспроводного подключения для сотрудников и гостей.

Ключевые характеристики:

  - Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax) с обратной совместимостью.

  - Скорость до 1,2 Гбит/с.

  - Поддержка одновременного подключения множества устройств (MU-MIMO).

  - Встроенная защита (WPA3).

  - Возможность управления через облачный сервис.

Цена: 20 000 руб. за 1 шт. (итого 60 000 руб. за 3 шт.).

5. Локальный сервер

Назначение: Хранение данных, резервное копирование, работа корпоративных систем (CRM, 1С).

Ключевые характеристики:

  - Процессор: Intel Xeon или аналогичный (4+ ядер).

  - Оперативная память: 32 ГБ DDR4.

  - Хранилище: SSD 512 ГБ (система) + HDD 2 ТБ (данные).

  - Поддержка RAID 1/5 для отказоустойчивости.

  - Операционная система: Windows Server или Linux.

Цена: 100 000 руб. (за 1 шт.).

1.4. Этапы проведения монтажных и пусконаладочных работ

Для успешной реализации проекта локальной сети интернет-магазина необходимо выполнить следующие этапы:

1. Согласование проекта

- Обсуждение с заказчиком технических требований и особенностей помещений.

- Утверждение схемы сети, IP-адресации и списка оборудования.

- Подписание договора с указанием сроков, бюджета и зон ответственности.

2. Закупка и доставка оборудования

- Приобретение сетевого оборудования, кабелей, расходных материалов согласно смете.

- Проверка комплектации на соответствие заказу.

- Доставка на объект с обеспечением сохранности.

3. Подготовка помещений

- Разметка трасс для прокладки кабелей (с учетом эстетики и безопасности).

- Подготовка серверной комнаты: установка креплений, вентиляции, ИБП.

- Организация рабочих мест (монтаж розеток, патч-панелей).

4. Монтаж кабельной инфраструктуры

Прокладка кабелей UTP Cat 6:

  - От серверной до коммутаторов.

  - К рабочим местам, точкам доступа Wi-Fi.

Обжим коннекторов, маркировка кабелей.

Установка розеток и патч-панелей.

5. Установка и настройка оборудования

Монтаж оборудования:

  - Маршрутизатор и коммутаторы в серверной.

  - Точки доступа Wi-Fi (ресепшен, переговорная).

Настройка сети:

  - Разделение на VLAN (отдельные для сотрудников, гостей, серверов).

  - Настройка DHCP, DNS, VPN.

  - Тестирование подключения к Интернету.

6. Пусконаладочные работы

Проверка всех соединений (ping, скорость передачи данных).

Тестирование Wi-Fi: покрытие, стабильность, безопасность (WPA3).

Настройка резервного копирования серверов.

7. Сдача проекта и обучение

Демонстрация работы сети заказчику.

Обучение персонала:

  - Основы работы с VPN.

  - Подключение к корпоративным ресурсам.

Передача документации:

  - Схемы сети.

  - Логины/пароли для администрирования.

8. Гарантийное обслуживание

Мониторинг сети в течение гарантийного срока (1 год).

Оперативное устранение неисправностей.

Таблица 2 – График выполнения работ

| Этап | Срок (дни) | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Согласование | 2 | Менеджер проекта |
| Доставка оборудования | 3 | Логистика |
| Монтаж кабелей | 5 | Технические специалисты |
| Настройка оборудования | 3 | Сетевой инженер |
| Пусконаладочные работы | 2 | Инженер-испытатель |
| Сдача проекта | 1 | Команда проекта |

Итоговый срок реализации: 16 рабочих дней.